О порядке содержания дорог в зимний период

Требования к порядку содержания автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, в том числе в зимний период, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, а также предельные сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям, регламентированы в ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.

На покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению.

Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог федерального значения допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 1(2) см, на дорогах регионального и межмуниципального значения - не более 2 (4) см, на всех группах улиц (города, сельские поселения и поселки) - 5 см.

Обочины дорог федерального значения должны быть очищены от снега по всей их ширине, обочины остальных дорог - на 50%.

На улицах (города, сельские поселения и поселки) очистку обочин осуществляют в течение 24 часов с момента окончания снегопада.

На покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств в городах и сельских поселениях не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению.

Удаление уплотненного снега в весенний период при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более одних суток.

При уборке снега с улиц его перемещение на бортовой камень, тротуары, газоны при формировании вала не допускается.

Вывоз сформированных снежных валов с улиц осуществляют в течение 9 или 12 дней с момента окончания снегопада в зависимости от категории улицы.

В случае несоблюдения требований по содержанию дорог и улиц виновные должностные лица могут понести административную ответственность по ст. 12.34 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические - от 200 до 300 тысяч рублей.

Жалобы на ненадлежащее исполнение обязанностей в указанной сфере могут быть направлены в органы ГИБДД или прокуратуры.

Прокуратура Покровского района